AEL单柱立式机台

使

用

说

明

书

一、功 能：

AEL单柱立式机台是专为HF系列和NK系列推拉力计配套用的推拉负荷试验台。本产品采用双立杆结构，具有稳定性好，适用范围广，使用方便等优点，并具有无级调速，手动（点动）、自动控制切换功能。适用于橡胶塑料、轻工纺织、建筑门窗、复合材料、电线电缆、汽车配件、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力、破坏试验等测试。

二、特 点：

1、电动加载，无级调速，齿轮传动

2、结构紧凑，传动平稳

3、操作简单，并可结合各种夹具使用

三、规格参数：

·最大负载：500N

·有效行程: 200mm  400mm  700mm可选

·测试速度：0-280 mm/min

·工作电压：220V

·外形尺寸（mm）:280*340*780（200mm)  280*340*980(400mm)  280*340*1270(700mm)

·净     重：30kg

四、测力计安装方法:

传感器内置式：将4-M6螺丝穿入固定块4-φ6.2孔中，在螺纹方向各套入1个垫圈，并与测力计安装板上4-M6螺纹旋紧，测力计安装板上，测力计安装孔分为两组,分别为30x145、40x90。用户可根据自己的需要确定。

五、控制面板使用方法:

1.	电源开关：当按下按钮时,接通电源,再次按下,电源断开。

2.	速度控制：由于被测物体及用户要求的不同,当调整调速器旋钮时,载体的运动速度为20～200mm/min。

六、功能控制：

手动/自动，当将旋钮旋至手动时，如使载体运动，则需按住升或降键，断开则运动停止。当旋钮旋至自动时，如使载体运动则直接按升或降键。

七、行程调整:

立柱后侧有两个螺钉,用标配的六角板手松开,调到合适的位置,控制滑动块,即可达到要求。

八、计数器使用方法：

计数器上方为数字显示屏、记录试验次数，下方为预置按钮，共4个，从左至右分别为个、十、百、千，表示预设置可设在0~9999的范围内。如：用户对某一产品进行连续测试，测试次数为9999， 需分别在4个按钮上调节，调至显示为9999，再按手动/自动按钮，即可进行测试9999次，运行9999次后自动停止，如需再次测试，按停止按钮即可。

九、结构示意图：